PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ - PMT

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB

SISTEMA DE ALERTA DA BACIA DO ITAJAI - CEOPS

DEFESA CIVIL DE TIMBÓ

COTAS  ENCHENTE  DE  TIMBÓ/SC

Relatório Final

Projeto: Parceria Técnico-Científica

Convênio: FURB/PMT

Coordenador: Prof. Dr. Ademar Cordero

Blumenau, 31 de janeiro de 2013.

PREFEITO DE TIMBÓ: Laércio Demerval Schuster Júnior

REITOR DA FURB: Prof. João Natel Pollônio Machado, Dr.

EQUIPE EXECUTORA

Professores

Ademar Cordero, Dr. – Coordenador Geral

Júlio Cesar Refosco, Dr. – Coordenador da Carta Enchente

Dalvino Francisco Salvador, Esp. – Consultor na Topografia

Analistas de Sistemas

Gelson Santos da Silva

Engenheiro Florestal

Adilson Luiz Nicoletti

Pesquisadores Bolsistas

Cristiane Umetsu Pereira

Eduardo Lunardelli Mueller

Felipe Zeni

Gabriel Ugarte Calvet da Silveira

Guilherme Savio Luckmann

Luis Gustavo Pamplona

Peter Marion Maul

Rafael Alexandre Beduschi Radtke

SUMÁRIO

1. Introdução	4

2. enchentes em Timbó	5

3. Estatísticas das enchentes de Timbó	6

4. mapas de inundações	8

5. Objetivo	9

6. Cotas enchente	9

6.1 Metodologia	9

6.2 Valores das cotas enchente	9

7. Conclusões e recomendações	36

# 1. Introdução

As enchentes registradas nas ultimas décadas na cidade de Timbó tem causando maiores danos para a população atingida, na medida em que a cidade vem se desenvolvendo e ocupando cada vez mais as áreas sujeitas a inundações. As inundações na cidade ocorrem pelo extravasamento do Rio Benedito e do Rio dos Cedros. As medidas para a mitigação das inundações podem ser do tipo estrutural e não estrutural. As “medidas estruturais” são compostas pelas obras de engenharia que podem modificar o sistema fluvial ou armazenar parte do volume da água gerada pelas precipitações a montante da cidade, diminuindo assim as inundações e minimizando os prejuízos decorrentes das enchentes. Já as “medidas não estruturais” tem o enfoque na melhor convivência do homem com as inundações aprendendo a melhor forma de se prevenir e minimizar os prejuízos causados pelas inundações, neste âmbito de medidas pode ser citado os “sistemas de alerta” e os “mapas de alertas” (cotas enchente).

Dentro do foco das medidas não estruturais, na bacia do Itajaí, já existe o sistema de alerta, que foi implantado em 1984 pelo antigo DNAEE (Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica), atualmente o sistema de alerta está sendo gerenciado e operado pela FURB. Em novembro deste ano 2012, foram instaladas mais duas estações telemétricas, que coletam e transmitem para o Centro de Operação do Sistema de Alerta (CEOPS) em tempo real as informações do nível do rio e a chuva precipitada, sendo uma em Benedito Novo e outra em Rio dos Cedros. Portanto na bacia do Benedito agora tem três estações telemétricas, sendo uma em Timbó e as duas novas instaladas anteriormente citadas. Além destas três tem outras estações nas barragens da CELESC e em pequenas PCHs a montante de Timbó que podem fazer para de um futuro “sistema de alerta” para a cidade de Timbó.

Dentro do enfoque das medidas não estruturais, a partir deste trabalho, Timbó tem agora o seu “mapa de alerta” ou “cotas enchente”. As informações das cotas de enchentes são importantes porque proporciona tanto para Prefeitura de Timbó, com para a população que habita nas zonas inundáveis na cidade, instrumentos técnicos para se organizarem e se prevenirem no momento de uma inundação.

A cota enchente de um ponto é a cota que naquele ponto inicia a ser inundado. As cotas enchente levantadas para a cidade de Timbó estão relacionadas com o nível do Rio Benedito, medido na régua da Agência Nacional de Água (ANA), que fica localizada nos fundos da Rua Honduras. Já a carta enchente mostra as manchas de inundações para diversos níveis, quando o rio Benedito atinge uma determinada cota numa eventual enchente.

- 2.  enchentes em Timbó

No Gráfico 1 é apresentado a serie histórica das enchentes máximas anuais no rio Benedito em Timbó, a partir de 1980 até 2012, sendo que os níveis estão relacionados a Régua da ANA. No Gráfico 2 é apresentada a linha d’água da enchente de 2011, neste caso os níveis são relacionados ao IBGE, os mesmos foram levantados através do GPS.

Gráfico 1 -  Níveis máximo anuais no rio Benedito em Timbó (1980-2012)

Gráfico 2 -  Linha d’água  dos rios Benedito e Cedros em Timbó

- 3. Estatísticas das enchentes de Timbó

A vazão máxima de um rio é entendida como sendo o valor associado a um risco de ser igualado ou ultrapassado. A vazão máxima é utilizada em projetos de obras hidráulicas tais como: canais, bueiros, condutos, diques de proteção contra inundações, extravasores de barragens, seções de escoamento de pontes, entre outros. A estimativa destes valores tem importância decisiva nos custos e na segurança dos projetos de engenharia.

No dimensionamento, as vazões devem reproduzir condições criticas possíveis de ocorrer com um determinado risco. Estas condições são identificadas dentro das mais desfavoráveis. Deve-se definir o risco de um projeto de acordo com seus objetivos e, dentro destas condições de risco, explorar as situações mais desfavoráveis. Por exemplo, no dimensionamento da microdrenagem urbana o período de retorno adotado é de 2 a 10 anos, pois aceita-se que as ruas poderão ser inundadas com uma referida frequência. Para a macrodrenagem o período de retorno adotado é de 50 a 500 anos. Já no dimensionamento de vertedores de grandes barragens deve ser considerado um risco mínimo, devido ao impacto de um possível rompimento da barragem que poderia ser catastrófico. Nesse caso, o período de retorno considerado tem sido na maioria dos projetos de 10.000 anos.

A vazão máxima pode ser estimada por vários métodos, os quais podem ser classificados em quatro grupos: fórmulas empíricas, métodos estatísticos, método racional e métodos hidrometeorológicos. Os métodos existentes fornecem valores mais ou menos aceitáveis, dependendo sempre do senso de julgamento e da experiência do projetista a aplicação correta dos resultados obtidos.

Na Tabela 3.1 estão apresentados os resultados de um estudo estatístico das vazões máximas do rio Benedito na cidade de Timbó utilizando o método de Gumbel utilizando os dados de 1980 a 2012 (CORDERO, 2012).

Tabela 3.1 - Níveis com os períodos de retornos para Timbó

| Período de Retorno | Nível do Rio Benedito |
| --- | --- |
| T(anos) | H(m) |
| 5 | 7,5 |
| 10 | 8,5 |
| 25 | 9,7 |
| 50 | 10,5 |
| 100 | 11,3 |
| 200 | 12,0 |
| 300 | 12,5 |
| 500 | 13,0 |
| 1000 | 13,6 |

- 4. mapas de inundações

Os “mapas de inundações”, segundo Tucci (2001), podem ser de dois tipos: “mapas de planejamento” e “mapas de alerta”.

Os mapas de planejamento mostram áreas que são inundadas por enchentes recorrentes em determinados tempos de retorno ou segundo níveis predefinidos, estes mapas são chamados “cartas enchente”.

Os mapas de alerta informam, em cada esquina ou em cada ponto de controle, com que nível de água a inundação se inicia neste local, estes  mapas são chamados “cotas enchente”.

Estes instrumentos podem e devem ser largamente utilizados por quem quer que seja. De forma geral, os mapas de planejamento são instrumentos mais técnicos, que devem ser utilizados pelos profissionais das prefeituras e instituições interessadas ou responsáveis para analisar as áreas atingidas por inundações em diversos tempos de recorrência. Já os mapas de alerta são utilizados pelos moradores para saber qual é a cota enchente de sua residência ou outro ponto de interesse que será atingido por certa inundação.

A carta enchente poderá ser utilizada para a análise da ocupação do espaço com as edificações habitacionais, comerciais, industriais, estruturas viárias e outras estruturas. Este mapa também fornece informações para avaliar o “Zoneamento do Plano Diretor” e as restrições impostas à ocupação em cada zona.

# 5. Objetivo

O objetivo deste relatório é apresentar o resultado final do levantamento das “cotas enchente” da cidade de Timbó.

# 6. Cotas enchente

- 6.1 Metodologia

Para a elaboração das “cotas enchente”, inicialmente um grupo de alunos, do curso de Engenharia Civil da FURB, foi a campo para realizar o levantamento das cotas de enchente baseado na enchente ocorrida em 2011. O grupo era composto de seis alunos e foram divididos em dois grupos menores de três, estes dois grupos percorreram a cidade de Timbó e levantaram em cada esquina e ponto baixo as cotas enchente das ruas que foram atingidas pela enchente de 2011. Este levantamento foi baseado nas marcas da enchente ocorrida em setembro de 2011. Para este levantamento de campo foram utilizados equipamentos topográficos denominados níveis. Após este levantamento os dados foram digitados em planilhas e em um mapa por outros dois bolsistas uma aluna do curso de Engenharia Civil e outro aluno do curso de Engenharia Florestal.

- 6.2 Valores das cotas enchente

As relações das ruas com suas respectivas cotas enchentes da cidade de Timbó estão apresentadas nas Tabelas 6.1 a 6.12, as mesmas estão organizadas por bairros.

Tabela 6.1 – Barrio Araponguinhas

| COTAS ENCHENTE NO BAIRRO ARAPONGUINHAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUA | COM A RUA | COTA (m) | OBSERVAÇÃO |
| Alfred Roeder |  | 7,15 | Sem número |
| Alfred Roeder |  | 10,00 | Sem número |
| Anambé | Edmundo Lindner | 10,20 | Esquina |
| Apiaka | Edmundo Lindner | 10,70 | Esquina |
| Araçá |  | 8,25 | Sem número |
| Araponguinhas | Max Loewen | 7,20 | Esquina |
| Araponguinhas | Alvin Brandel | 7,45 | Esquina |
| Araponguinhas | Garcia | 7,80 | Esquina |
| Araponguinhas | Carajas | 8,05 | Esquina |
| Araponguinhas | Caramuru | 8,05 | Esquina |
| Araponguinhas | Padre Anchieta | 8,45 | Esquina |
| Araponguinhas | Inominada 0609 | 10,15 | Esquina |
| Araponguinhas | Edmundo Lindner | 12,60 | Esquina |
| Araponguinhas | Piratininga | 13,05 | Esquina |
| Araponguinhas |  | 13,80 | Nº781 |
| Araponguinhas |  | 9,40 | Nº571 |
| Araponguinhas |  | 11,70 | Nº675 |
| Arthur Giotti |  | 5,60 | Nº87 |
| Blumenau | Xavantes | 10,30 | Esquina |
| Blumenau | Arthur Giotti | 7,85 | Esquina |
| Blumenau | Rudolfo Borchardt | 12,30 | Esquina |
| Blumenau | Tupã | 8,90 | Esquina |
| Blumenau | Bruno Reinecke | 9,55 | Esquina |
| Blumenau | Kurt Benecke | 9,05 | Esquina |
| Blumenau | Gustavo Raddatz | 11,00 | Esquina |
| Blumenau | Alfred Roeder | 7,65 | Esquina |
| Blumenau | Araçá | 9,65 | Esquina |
| Blumenau |  | 8,85 | Sem número |
| Blumenau |  | 10,40 | Sem número |
| Blumenau | Terena | 13,55 | Esquina |
| Blumenau | Flamboyant | 11,75 | Esquina |
| Blumenau |  | 9,25 | Sem número |
| Blumenau |  | 9,55 | Sem número |
| Blumenau |  | 9,85 | Sem número |
| Blumenau |  | 11,05 | Sem número |
| Blumenau | Germano Leitzke | 13,35 | Esquina |
| Carajás | Alfred Roeder | 8,35 | ESquina |
| Carajás |  | 9,50 | Nº160 |
| Carajás | Avaí | 11,35 | Esquina |
| Dona Frida |  | 11,10 | Nº125 |
| Dona Frida |  | 7,55 | Nº241 |
| Dona Frida |  | 6,90 | Final da rua |
| Germano Leitke |  | 9,00 | Sem número |
| Gustavo Raddatz |  | 10,30 | Final da rua |
| Inominada 0609 |  | 9,85 | Sem número |
| Kurt Benecke |  | 12,10 | Cabeceira da ponte |
| Max Loewen |  | 9,00 | Rodoviária |
| Max Loewen | Bruno Reinecke | 7,25 | Esquina |
| Silésia | Javae | 7,30 | Esquina |
| Silésia | Pataxó | 7,30 | Esquina |
| Silésia |  | 6,85 | Nº210 |
| Silésia | Blumenau | 9,20 | Esquina |
| Tupã | Gustavo Raddatz | 11,20 | Esquina |
| Tupã | Dona Frida | 13,80 | Esquina |
| Tupã |  | 10,90 | Sem número |
| Tupã |  | 7,90 | Sem número |

Tabela 6.2 – Barrio das Capitais

| COTAS ENCHENTE NO BAIRRO DAS CAPITAIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUA | COM A RUA | COTA (m) | OBSERVAÇÃO |
| Aristiliano Ramos |  | 8,65 | Ponte sobre o ribeirão |
| Aristiliano Ramos |  | 7,45 | Jardim Botânico |
| Aristiliano Ramos |  | 9,45 | Nº1965 |
| Aristiliano Ramos |  | 9,15 | Nº1821 |
| Aristiliano Ramos |  | 8,35 | Nº1648 |
| Aristiliano Ramos |  | 7,70 | Nº1501 |
| Aristiliano Ramos | Tiroleses | 8,05 | Esquina |
| Aristiliano Ramos |  | 8,45 | Esquina, loteamento |
| Aristiliano Ramos | Campo Grande | 8,55 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Niterói | 8,30 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Luiz Adam | 8,10 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Terezina | 7,95 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Belo Horizonte | 8,15 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Cuiabá | 8,05 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Curitiba | 8,20 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Florianópolis | 8,10 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Goiânia | 8,45 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | João Pessoa | 8,40 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Inominada | 8,65 | Esquina |
| Aristiliano Ramos |  | 8,65 | Sem número |
| Aristiliano Ramos | São Luis | 10,10 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Campinas | 11,15 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Rio de Janeiro | 8,40 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Guilherme Draeger | 11,85 | Esquina |
| Belém |  | 7,90 | Nº704 |
| Belém |  | 7,55 | Nº400 |
| Belém | Campinas | 7,80 | Esquina |
| Brasília | Cuiabá | 8,05 | Esquina |
| Brasília | Florianópolis | 8,80 | Esquina |
| Brasília | Goiânia | 9,35 | Esquina |
| Brasília | Niterói | 7,50 | Esquina |
| Brasília |  | 7,95 | Esquina, loteamento |
| Brasília | São Paulo | 7,55 | Esquina |
| Campo Bom |  | 9,75 | Final da rua |
| Capanema |  | 12,35 | Nº48 |
| Corumbá | Olinda | 8,35 | Esquina |
| Cuiabá |  | 6,50 | Final da rua |
| Estância Velha |  | 9,00 | Final da rua |
| Esteio |  | 9,30 | Final da rua |
| Exp. Pedro João Silva | Luiz Adam | 11,35 | Esquina |
| Exp. Pedro João Silva | Belo Horizonte | 10,25 | Esquina |
| Florianópolis |  | 6,45 | Final da rua |
| Inominada |  | 12,50 | Sem número |
| Loteamento |  | 7,50 | Final da rua |
| Macapá | Corumbá | 10,30 | Esquina |
| Macapá | Rio de Janeiro | 12,30 | Esquina |
| Maringá | Rio de Janeiro | 9,85 | Esquina |
| Natal |  |  | Final da rua |
| Niterói |  | 8,25 | Nº285 |
| Novo Hamburgo | Aristiliano Ramos | 8,50 | Esquina |
| Novo Hamburgo | Estância Velha | 8,50 | Esquina |
| Novo Hamburgo | Campo Bom | 9,10 | Esquina |
| Novo Hamburgo | Sapiranga | 9,65 | Esquina |
| Novo Hamburgo | Esteio | 9,15 | Esquina |
| Novo Hamburgo |  | 8,55 | Final da rua |
| Olinda | Rio de Janeiro | 9,35 | Esquina |
| Palmas | Pato Branco | 11,70 | Esquina |
| Palmas |  | 13,00 | Final da rua |
| Porto Alegre |  | 7,00 | Ponto mais baixo |
| Porto Alegre | Sorocaba | 9,80 | Esquina |
| Porto Alegre | Taubaté | 9,20 | Esquina |
| Porto Alegre | Goiania | 9,60 | Esquina |
| Porto Alegre | Florianópolis | 8,95 | Esquina |
| Porto Alegre | Cuiabá | 8,45 | Esquina |
| Reinold Manske |  | 7,35 | Sem número |
| Rui Barbosa | Piracicaba | 7,95 | Esquina |
| Rui Barbosa | Reinold Manske | 7,55 | Esquina |
| Rui Barbosa | Macapá | 7,95 | Esquina |
| Rui Barbosa | Olinda | 9,00 | Esquina |
| Rui Barbosa | Londrina | 9,15 | Esquina |
| Rui Barbosa |  | 7,60 | Nº660 |
| Salvador |  | 6,80 | Final da rua |
| São Leopoldo |  | 9,05 | Final da rua |
| São Paulo | Olinda | 11,45 | Esquina |
| São Paulo | Maringá | 11,70 | Esquina |
| São Paulo | Salvador | 7,25 | Esquina |
| São Paulo | Vitória | 8,50 | Esquina |
| São Paulo | Natal | 7,70 | Esquina |
| São Paulo | São Leopoldo | 8,00 | Esquina |
| São Paulo | Aristiliano Ramos | 9,05 | Esquina |
| São Paulo | Belém | 8,00 | Esquina |
| Sapiranga |  | 10,30 | Final da rua |
| Taubaté |  | 6,95 | Final da rua |
| Terezina |  | 8,45 | Final da rua |
| Tiroleses |  | 9,85 | Sem número |
| Tiroleses | Exp. Pedro João Silva | 8,85 | Esquina |
| Tiroleses | Prof. Alfredo Girard | 10,40 | Esquina |
| Tiroleses | Capanema | 10,50 | Esquina |
| Tiroleses | Palmas | 12,05 | Esquina |
| Vitória |  | 8,80 | Final da rua |

Tabela 6.3 – Centro de Timbó

| COTAS ENCHENTE NO CENTRO DE TIMBÓ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUA | COM A RUA | COTA (m) | OBSERVAÇÃO |
| Arnoldo Gessner |  | 8,15 | Final da rua |
| Arthur Schuster |  | 6,00 | Final da rua |
| Av. 7 de Setembro |  | 9,85 | Terminal |
| Av. 7 de Setembro |  | 7,90 | Sem número |
| Av. 7 de Setembro | Júlios Jacobsen | 10,25 | Esquina |
| Av. 7 de Setembro | General Osório | 11,10 | Esquina |
| Av. Nereu Ramos |  | 6,55 | Em frene ao posto Combus |
| Av. Nereu Ramos | Suriname | 6,75 | Esquina |
| Av. Nereu Ramos |  | 7,15 | Sem número |
| Av. Nereu Ramos | Benjamin Constant | 11,00 | Esquina |
| Av. Nereu Ramos | Venezuela | 11,25 | Esquina |
| Av. Nereu Ramos | Peru | 6,70 | Esquina |
| Av. Nereu Ramos | Esquador | 7,35 | Esquina |
| Av. Nereu Ramos | Gustavo Milchert | 7,05 | Esquina |
| Av. Pres. Getúlio Vargas |  | 11,85 | Cabeceira da ponte |
| Av. Pres. Getúlio Vargas |  | 10,35 | Fórum, prefeitura |
| Av. Pres. Getúlio Vargas | Júlios Jacobsen | 10,80 | Esquina |
| Av. Pres. Getúlio Vargas | General Osório | 12,10 | Esquina |
| Av. Pres. Getúlio Vargas | Manaus | 10,10 | Esquina |
| Av. Pres. Getúlio Vargas |  | 10,95 | Cabeceira da ponte |
| Av. Pres. Getúlio Vargas | Gustavo Roepke | 11,15 | Esquina |
| Belem | Manaus | 6,55 | Esquina, ponto mais baixo |
| Begônia |  | 11,10 | Sem número |
| Blumenau | Begônia | 8,80 | Esquina |
| Blumenau | Artur Schuster | 8,30 | Esquina |
| Blumenau | Ceará | 9,15 | Esquina |
| Blumenau | Pres. Getúlio Vargas | 12,60 | Esquina |
| Blumenau |  | 11,10 | Nº150 |
| Blumenau |  | 7,65 | Nº290 |
| Blumenau | Pernambuco | 10,50 | Esquina |
| Bolivia | Holanda | 10,25 | Esquina |
| Bolivia | Equador | 8,75 | Esquina |
| Bolivia | Peru | 9,25 | Esquina |
| Bolivia |  | 8,10 | Em cima da ponte |
| Carlos Strey | Arnoldo Gessner | 6,70 | Esquina |
| Carlos Strey | Duque de Caxias | 7,00 | Esquina |
| Carlos Strey | Ruy Barbosa | 7,90 | Esquina |
| Ceará |  | 8,45 | Fimal da rua |
| Costa Rica |  | 11,00 | Nº56 |
| Costa Rica | Mal. Deodoro da Fonseca | 12,70 | Esquina |
| Costa Rica |  | 8,50 | Nº126 |
| Costa Rica |  | 8,45 | Nº116 |
| Duque de Caxias | Aracaju | 9,10 | Esquina |
| Duque de Caxias | Fortaleza | 9,30 | Esquina |
| Duque de Caxias | Maceió | 9,95 | Esquina |
| Duque de Caxias | Heirich Eilers | 8,15 | Esquina |
| Duque de Caxias | Henrique Schoroeder | 6,30 | Esquina |
| Duque de Caxias | 7 de Setembro | 9,45 | Esquina |
| Duque de Caxias | Pres. Getúlio Vargas | 10,35 | Esquina |
| Duque de Caxias | Recife | 11,25 | Esquina |
| Espanha | Av. Nereu Ramos | 10,70 | Esquina |
| Estados Unidos |  | 8,70 | Nº130 |
| Estados Unidos |  | 8,65 | Lado oposto da casa nº103 |
| Estados Unidos | Germano Brende Senior | 10,35 | Esquina |
| Estados Unidos |  | 8,85 | Lado oposto da casa nº63 |
| Equador |  | 7,50 | Nº244 |
| Equador |  | 8,80 | Nº360 |
| Equador |  | 9,15 | Em cima da régua |
| Fortaleza |  | 9,80 | Final da rua |
| General Osório |  | 10,15 | Sem número |
| General Osório |  | 12,00 | Em cima da ponte |
| General Osório |  | 10,70 | Nº221 |
| General Osório |  | 11,65 | Cabeceira da ponte |
| Germano Brandes Senior |  | 10,50 | Nº249 |
| Germano Brandes Senior |  | 9,30 | Nº481 |
| Germano Brandes Senior | Honduras | 9,75 | Esquina |
| Germano Brandes Senior |  | 9,95 | Sem número |
| Germano Brandes Senior |  | 10,40 | Cetelbras |
| Germano Brandes Senior |  | 11,20 | Nº258 |
| Germano Brandes Senior | Bc. Argentina | 9,95 | Esquina |
| Germano Brandes Senior | Venezuela | 10,65 | Esquina |
| Germano Brandes Senior | Gustavo Brandes | 10,45 | Esquina |
| Germano Brandes Senior | Colombia | 10,15 | Esquina |
| Germano Brandes Senior |  | 8,50 | Em frente ao hospital OASE |
| Germano Brandes Senior | Pe. Matinho Stein | 10,85 | Esquina |
| Germano Brandes Senior | General Osório | 8,75 | Esquina |
| Henrique Schroeder | Maceió | 10,25 | Esquina |
| Henrique Schroeder | Heirich Eilers | 8,65 | Esquina |
| Jamaica |  | 12,70 | Curva |
| Luis Benz |  | 13,35 | Nº519 |
| Luis Benz |  | 10,75 | Nº335 |
| Luis Benz |  | 10,20 | Nº227 |
| Luis Benz | Pastor Bluhmel | 9,45 | Nº660 |
| Mal. Floriano Peixoto | Paraná | 10,60 | Esquina |
| Mal. Floriano Peixoto | Theodolino Pereira | 10,45 | Esquina |
| Mal. Floriano Peixoto |  | 11,10 | Sem número |
| Mal. Deodoro da Fonseca | Honduras | 12,60 | Esquina |
| Mal. Deodoro da Fonseca | Estados Unidos | 9,80 | Esquina |
| Mal. Deodoro da Fonseca | João Tech | 9,00 | Esquina |
| Mal. Deodoro da Fonseca | Jamaica | 12,70 | Esquina |
| Mal. Deodoro da Fonseca | Benjamin Constant | 11,00 | Esquina |
| Manaus |  | 10,35 | Cabeceira da ponte |
| Manaus | Aracajú | 9,85 | Esquina |
| Paraguai | Mal. Deodoro da Fonseca | 10,50 | Esquina |
| Paraguai |  | 9,50 | Nº73 |
| Paraná |  | 10,65 | Sem número |
| Peru |  | 10,35 | Nº148 |
| Peru |  | 8,15 | Nº37 |
| Portugal | Av. Nereu Ramos | 11,50 | Esquina |
| Júlios Jacobsen | Pres. Getúlio Vargas | 10,80 | Esquina |
| Prof. Július Scheide Mantel | Aracaju | 8,20 | Esquina |
| Prof. Július Scheide Mantel | 7 de Setembro | 10,40 | Esquina |
| Prof. Július Scheide Mantel | Pres. Getúlio Vargas | 11,40 | Esquina |
| Prof. Július Scheide Mantel | Carlos Strey | 9,70 | Esquina |
| Prof. Július Scheide Mantel |  | 8,00 | Sem número |
| Prof. Július Scheide Mantel |  | 7,90 | Sem número |
| Quenia |  | 7,95 | Final da rua, última casa |
| Quenia |  | 9,00 | Nº65 |
| Quenia | Bolivia | 9,65 | Esquina |
| Recífe | Ruy Barbosa | 11,15 | Esquina |
| Sibéria |  | 7,30 | Nº50 |
| Sibéria | Bolivia | 8,20 | Esquina, em frente ao posto |
| Theodolino Pereira |  | 11,45 | Final da rua |
| Wilhelm Butzke Sobrinho | Aracaju | 9,55 | Esquina |
| Wilhelm Butzke Sobrinho | 7 de Setembro | 9,20 | Esquina |
| Wilhelm Butzke Sobrinho | Fortaleza | 9,80 | Esquina |
| Wilhelm Butzke Sobrinho | Pres. Getúlio Vargas | 10,40 | Esquina |
| Wilhelm Butzke Sobrinho | Recife | 10,00 | Esquina |
| Wilhelm Butzke Sobrinho | Carlos Strey | 7,00 | Esquina |

Tabela 6.4 – Bairro Dona Clara

| COTAS ENCHENTE NO BAIRRO DONA CLARA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUA | COM A RUA | COTA (m) | OBSERVAÇÃO |
| Edmundo Bell |  | 10,85 | Nº114 |
| Edmundo Bell |  | 8,85 | Final da rua |
| Edmundo Bell |  | 9,15 | Lote 7 |
| Edmundo Bell |  | 10,90 |  |
| Edmundo Bell |  | 14,10 |  |
| Edmundo Bell |  | 17,05 |  |
| Edmundo Bell |  | 14,30 |  |
| Edmundo Bell |  | 10,90 |  |
| Edmundo Bell |  | 7,65 |  |
| Edmundo Bell | Ruy Barbosa | 9,45 | Esquina |
| Max Klotz | Vogel | 9,65 | Esquina |
| Max Klotz | Rui Barbosa | 10,00 | Esquina, segunda intersecção |
| Max Klotz |  | 10,80 | Nº150 |
| Max Klotz |  | 10,15 | Nº366 |
| Max Klotz |  | 9,30 | Sem número |
| Max Klotz |  | 8,70 | Nº746 |
| Ruy Barbosa | Dona Clara | 8,60 | Esquina |
| Ruy Barbosa | Edmundo Bell | 9,00 | Esquina, próximo a rua Dona Clara |
| Ruy Barbosa | Max Klotz | 9,00 | Esquina, primeira intersecção |
| Ruy Barbosa |  | 8,45 | Nº2030 |
| Ruy Barbosa |  | 8,20 | Nº2143 |
| Ruy Barbosa |  | 8,10 | Nº2300 |
| Ruy Barbosa |  | 12,15 | Nº2880 |
| Ruy Barbosa | Macaé | 8,25 | Esquina |
| Ruy Barbosa | Inominada | 9,75 | Esquina |
| Ruy Barbosa |  | 8,40 | Nº1418 |
| Ruy Barbosa | Arthur Schulz | 8,75 | Esquina |
| Ruy Barbosa |  | 9,85 | Sem número |
| Ruy Barbosa |  | 11,25 | Sem número |
| Vogel |  | 10,75 | Final da rua |

Tabela 6.5 – Bairro dos Estados

| COTAS ENCHENTE NO BAIRRO DOS ESTADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUA | COM A RUA | COTA (m) | OBSERVAÇÃO |
| Alexandria Corrêa |  | 8,00 | Sem número |
| Amazonas | Paraíba | 7,80 | Esquina |
| Amazonas | Cedro | 10,15 | Esquina |
| Amazonas | Frei Bruno | 10,75 | Esquina |
| Amazonas | Welmuth Nau | 8,80 | Esquina |
| Amazonas | Blumenau | 8,45 | Esquina |
| Amazonas |  | 9,35 | Nº1796 |
| Amazonas |  | 9,20 | Nº695 |
| Amazonas |  | 10,60 | Sem número |
| Amazonas |  | 12,40 | Sem número |
| Araçaí |  | 11,05 | Nº43 |
| Araçaí | Piauí | 7,75 | Esquina |
| Araçaí | Espirito Santo | 11,45 | Esquina |
| Arnoldo Mueller |  | 9,35 | Final da rua |
| Beira Rio |  | 7,30 | Final da rua |
| Blumenau | Rondônia | 7,85 | Esquina |
| Blumenau | Tamoio | 7,50 | Esquina |
| Blumenau | Mauá | 7,85 | Esquina |
| Blumenau | Pajé | 8,50 | Esquina |
| Blumenau | Ipiranga | 8,45 | Esquina |
| Blumenau | Oswaldo Zickuhr | 8,40 | Esquina |
| Blumenau | Pinheiros | 9,30 | Esquina |
| Blumenau | Indaial | 9,70 | Esquina |
| Blumenau | Pará | 10,05 | Esquina |
| Blumenau | Maranhão | 9,10 | Esquina |
| Blumenau | Santa Catarina | 8,75 | Esquina |
| Blumenau | Piauí | 10,35 | Esquina |
| Blumenau | Rio Grande | 11,35 | Esquina |
| Blumenau | Espirito Santo | 11,35 | Esquina |
| Blumenau | Tamarindo | 7,70 | Esquina |
| Blumenau | Alexandria Corrêa | 7,80 | Esquina |
| Blumenau |  | 7,70 | Nº1991 |
| Cedro |  | 11,75 | Final da rua |
| Ciprestes | Pinheiros | 9,80 | Esquina |
| Ciprestes |  | 8,90 | Final da rua |
| Das Acácias |  | 11,25 | Nº146 |
| Frei Bruno |  | 12,75 | Sem número |
| Inominada |  | 15,10 | Nº253, próximo a rua Angico |
| Inominada |  | 11,30 | Próximo a rua Angico |
| Inominada |  | 9,45 | Sem número |
| Ipiranga |  | 8,80 | Final da rua |
| Mato Grosso |  | 13,50 | Sem número |
| Mauá |  | 9,35 | Final da rua |
| Minas Gerais | Espirito Santo | 10,90 | Esquina |
| Minas Gerais | Rudolfo Gellert | 11,10 | Esquina |
| Minas Gerais | Cecília Reguse | 11,05 | Esquina |
| Minas Gerais | Erwin Reguse | 11,65 | Esquina |
| Minas Gerais | Mato Grosso | 9,25 | Esquina |
| Minas Gerais | Pernambuco | 9,65 | Esquina |
| Oswaldo Zickuhr |  | 10,20 | Final da rua |
| Pajé |  | 10,50 | Final da rua |
| Pernambuco |  | 10,15 | Sem número |
| Peroba |  | 6,80 | Nº104 |
| Peroba | Amazonas | 7,85 | Esquinas |
| Piauí |  | 9,30 | Nº426 |
| Piauí |  | 10,05 | Nº454 |
| Piauí |  | 12,75 | Nº597 |
| Pinheiros | Arnoldo Mueller | 9,25 | Esquina |
| Pinheiros | Beira Rio | 8,20 | Esquina |
| Rondônia |  | 8,15 | Nº149 |
| Santa Catarina |  | 7,05 | Nº44 |
| Santa Catarina |  | 10,70 | Nº411 |
| Tamarindo |  | 7,60 | Final da rua |
| Tamoio |  | 7,10 | Nº155 |
| Tamoio | Peroba | 7,65 | Esquina |

Tabela 6.6 – Bairro dos Imigrantes

| COTAS ENCHENTE NO BAIRRO DOS IMIGRANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUA | COM A RUA | COTA (m) | OBSERVAÇÃO |
| Austria |  | 11,85 | Sem número |
| Barão do Rio Branco |  | 7,10 | Nº1002 |
| Barão do Rio Branco | Haiti | 7,40 | Esquina |
| Barão do Rio Branco | França | 10,85 | Esquina |
| Barão do Rio Branco | Panamá | 11,45 | Esquina |
| Barão do Rio Branco | Espanha | 12,65 | Esquina |
| Barão do Rio Branco | Portugal | 10,65 | Esquina |
| Barão do Rio Branco | Chile | 11,70 | Esquina |
| Bc. Guatemala |  | 9,25 | Nº610 |
| Bc. Guatemala |  | 5,75 | Última casa |
| Bc. Hungria |  | 7,60 | Nº48. ponto mais baixo |
| Bruno Klue |  | 11,15 | Curva |
| Bruno Klue |  | 8,45 | Nº137, ponto mais baixo |
| Costa Rica |  | 10,75 | Nº246 |
| Espanha |  | 10,60 | Nº131 |
| Espanha |  | 9,90 | Nº485 |
| França |  | 8,95 | Nº160 |
| França |  | 7,50 | Final da rua |
| General Milchert | Suriname | 9,30 | Esquina |
| General Milchert | Barão do Rio Branco | 10,20 | Esquina |
| General Milchert | Bc. Hungria | 9,65 | Esquina |
| General Milchert | Bc. Guatemala | 10,25 | Esquina |
| General Milchert |  | 8,50 | Nº339 |
| Haiti |  | 7,10 | Nº271 |
| Haiti |  | 6,80 | Nº191 |
| Haiti |  | 5,80 | Nº63 |
| Haiti |  | 8,45 | Nº527 |
| Haiti |  | 9,80 | Nº644 |
| Haiti | Austria | 11,70 | Esquina |
| Haiti |  | 5,45 | Nº45 |
| Haiti | Paraguai | 7,50 | Esquina |
| Itália |  | 9,85 | Nº543 |
| Itália | Suriname | 9,30 | Esquina |
| Itália | Andorra | 11,30 | Esquina |
| Itália | Espanha | 8,70 | Esquina |
| Itália | Portugal | 10,75 | Esquina |
| Itália | Chile | 11,80 | Esquina |
| Jamaica |  | 10,00 | Nº198 |
| João Tesh |  | 6,90 | Nº60 |
| João Tesh |  | 6,50 | Nº181 |
| João Tesh |  | 7,60 | Nº264 |
| João Tesh |  | 10,45 | Nº308 |
| João Tesh | Noruega | 11,80 | Esquina |
| João Tesh |  | 13,20 | Sem número |
| Panamá | Bruno Klue | 10,85 | Sem número |
| Paraguai | Barão do Rio Branco | 8,85 | Esquina |
| Paraguai |  | 8,85 | Nº73 |
| Portugal |  | 11,00 | Nº156 |
| Seara | Áustria | 12,15 | Esquina |

Tabela 6.7– Bairro Quintinho

| COTAS ENCHENTE NO BAIRRO QUINTINHO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUA | COM A RUA | COTA (m) | OBSERVAÇÃO |
| Ascurra |  | 8,80 | Nº1251 |
| Ascurra | Quintino Bocaiuva | 9,85 | Esquina |
| Av. Nereu Ramos | Frederico Eduardo Mayr | 9,05 | Esquina |
| Av. Nereu Ramos |  | 8,10 | Nº886 |
| Biguaçú |  | 9,35 | Sem número |
| Bolivia | Dina. Helena Suess | 12,00 | Esquina |
| Campos Novos |  | 10,80 | Nº3 |
| Campos Novos |  | 11,05 | Nº204 |
| Campos Novos |  | 9,80 | Nº274 |
| Campos Novos | Chapecó | 11,65 | Esquina |
| Chapecó | Itapema | 11,70 | Esquina |
| Chapecó | Ibirama | 10,10 | Esquina |
| Chapecó | Treze Tilias | 11,70 | Esquina |
| Chapecó | Maracajá | 11,80 | Esquina |
| Chapecó | Porto União | 11,95 | Esquina |
| Chapecó | Imbuia | 10,65 | Esquina |
| Dina. Helena Suess |  | 9,50 | Nº152 |
| Frederico Eduardo Mayr |  | 9,50 | Curva |
| Frederico Eduardo Mayr |  | 8,30 | Nº193 |
| Frederico Eduardo Mayr | Bolivia | 9,35 | Esquina |
| Fritz Loreinz | Ibirama | 9,05 | Esquina |
| Fritz Loreinz | Lages | 12,15 | Esquina |
| Fritz Loreinz | Quintino Bocaiuva | 10,65 | Esquina |
| Fritz Loreinz | Rio do Sul | 11,40 | Esquina |
| Fritz Loreinz | Camburiú | 12,25 | Esquina |
| Fritz Loreinz | Porto União | 9,45 | Esquina |
| Fritz Loreinz | Dina. Helena Suess | 10,85 | Esquina |
| Fritz Loreinz | Biguaçú | 9,60 | Esquina |
| Fritz Loreinz | Campos Novos | 10,05 | Esquina |
| Fritz Loreinz |  | 10,15 | Nº812 |
| Fritz Loreinz | Leopoldo Wolter | 8,90 | Esquina |
| Fritz Loreinz |  | 10,30 | Sem número |
| Fritz Loreinz |  | 10,05 | Nº1261 |
| Ibirama |  | 11,65 | Nº283 |
| Ibirama |  | 9,30 | Nº153 |
| Indaial |  | 11,40 | Cabeceira da ponte |
| Itapema |  | 11,45 | Nº 102 |
| Itapema | São Bento | 12,80 | Esquina |
| Lages | Chapecó | 11,35 | Esquina |
| Lontras |  | 8,20 | Nº35 |
| Lontras |  | 9,85 | Nº138 |
| Maracajá |  | 10,80 | Nº116 |
| Massaranduba |  | 9,05 | Sem número |
| Massaranduba | Papanduva | 7,60 | Esquina |
| Massaranduba |  | 8,75 | Lado oposto da rua, frente a Polícia Militar |
| Massaranduba | Indaial | 10,35 | Esquina |
| Massaranduba | Lontras | 8,20 | Esquina |
| Massaranduba |  | 9,95 | Nº46 |
| Massaranduba |  | 9,55 | Nº25 |
| Pomeranos |  | 8,05 | Nº216 |
| Pomeranos |  | 8,75 | Nº94 |
| Porto União |  | 10,90 | Nº171 |
| Quintano Bocaiúva |  | 11,70 | Nº46 |
| Quintano Bocaiúva |  | 13,80 | Sem número |
| Quintino Bocaiuva |  | 11,05 | Nº717 |
| Quintino Bocaiuva | Botuverá | 9,85 | Esquina |
| Quintino Bocaiuva |  | 13,20 | Lado oposto da casa nº 952 |

Tabela 6.8 Bairro Nações

| COTAS ENCHENTE NO BAIRRO DAS NAÇÔES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUA | COM A RUA | COTA (m) | OBSERVAÇÃO |
| Alasca | Grécia | 12,45 | Esquina |
| Alasca |  | 7,80 | Nº90 |
| Alasca | Noruega | 11,60 | Esquina |
| Alemanha | Mal Deodoro da Fonseca | 8,60 | Esquina |
| Alemanha | Inglaterra | 12,25 | Esquina |
| Alemanha | Noroega | 7,00 | Esquina |
| Alemanha | Grécia | 7,50 | Esquina |
| Alemanha |  | 8,80 | Nº387 |
| Alemanha |  | 9,85 | Lado oposto da casa nº610 |
| Austrália |  | 10,20 | Nº289 |
| Austrália |  | 9,05 | Nº146 |
| Bahamas |  | 9,95 | Nº380 |
| Belize |  | 8,20 | Nº66 |
| Belize | Carlos Latzke | 9,40 | Esquina |
| Belize | Ma.l Deodoro da Fonseca | 10,20 | Esquina |
| Birmânia |  | 11,60 | Nº285 |
| Birmânia |  | 10,65 | Nº160 |
| Canadá |  | 8,45 | Nº86 |
| Carlos Latzke |  | 10,30 | Nº65 |
| Carlos Latzke |  | 9,30 | Final da rua |
| Egito |  | 7,95 | Lado oposto da casa nº76 |
| Egito |  | 9,65 | Nº213 |
| Egito |  | 10,85 | Nº316 |
| Egito | Inglaterra | 11,90 | Esquina |
| Escócia |  | 11,25 | Lado oposto da casa nº305 |
| Escócia |  | 9,30 | Lado oposto da casa nº170 |
| Escócia | Grécia | 8,45 | Esquina |
| Grécia | Groelândia | 10,65 | Esquina |
| Grécia | Senegal | 10,70 | Esquina |
| Grécia | Canadá | 9,15 | Esquina |
| Groelândia |  | 8,70 | Nº10 |
| Groelândia |  | 10,20 | Nº210 |
| Groelândia |  | 10,10 | Nº642 |
| Groelândia | Noroega | 10,80 | Esquina |
| Inglaterra | Rodésia | 11,05 | Esquina |
| Inglaterra | Birmânia | 11,40 | Esquina |
| Inglaterra | Bahamas | 12,05 | Esquina |
| Inglaterra | Escócia | 14,10 | Esquina |
| Inglaterra | Nova Zelândia | 11,15 | Esquina |
| Inglaterra | Austrália | 11,05 | Esquina |
| Japão |  | 9,00 | Lado oposto da casa nº105 |
| Mal. Deodoro da Fonseca | Groelândia | 9,90 | Esquina |
| Mal. Deodoro da Fonseca | Canadá | 8,60 | Esquina |
| Mal. Deodoro da Fonseca | Alasca | 8,80 | Esquina |
| Mal. Deodoro da Fonseca | Egito | 8,35 | Esquina |
| Mal. Deodoro da Fonseca | Oscar Piske | 8,20 | Esquina |
| Mal. Deodoro da Fonseca | Porto Rico | 9,60 | Esquina |
| Mal. Deodoro da Fonseca | Mônaco | 9,10 | Esquina |
| Mal. Deodoro da Fonseca | Romênia | 9,10 | Esquina |
| Mal. Deodoro da Fonseca | Nicarágua | 8,15 | Esquina |
| Mal. Deodoro da Fonseca | Japão | 9,60 | Esquina |
| Mal. Deodoro da Fonseca |  | 9,35 | Nº1647 |
| Mal. Deodoro da Fonseca |  | 7,70 | Nº1796 |
| Mal. Deodoro da Fonseca |  | 7,05 | Ponto mais baixo |
| Mal. Deodoro da Fonseca | Paul Harbs | 9,75 | Esquina |
| Mal. Deodoro da Fonseca |  | 7,45 | Nº2236 |
| Mônaco |  | 8,50 | Nº54 |
| Mônaco | Noruega | 8,95 | Esquina |
| Mônaco |  | 9,85 | Nº154 |
| Mônaco | Grécia | 11,25 | Esquina |
| Mônaco |  | 11,85 | Nº255 |
| Nicarágua |  | 9,10 | Nº199 |
| Nicarágua |  | 8,35 | Final da rua |
| Noruega |  | 7,20 | Nº606 |
| Noruega | Senegal | 10,70 | Esquina |
| Nova Zelândia |  | 8,10 | Nº145 |
| Nova Zelândia |  | 9,35 | Nº338 |
| Oscar Piske | Noroega | 10,50 | Esquina |
| Oscar Piske | Grécia | 13,55 | Esquina |
| Oscar Piske |  | 11,95 | Nº590 |
| Porto Rico |  | 9,85 | Nº147 |
| Porto Rico |  | 7,65 | Nº315 |
| Romênia |  | 9,15 | Final da rua |

Tabela 6.9 Bairro Pe. Martinho Stein

| COTAS ENCHENTE NO BAIRRO PE. MARTINHO STEIN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUA | COM A RUA | COTA (m) | OBSERVAÇÃO |
| Arthur Piske |  | 8,30 | Final da rua |
| Bahia | Aroldo Bloedorn | 12,90 | Esquina |
| Bahia | Sergipe | 9,75 | Esquina |
| Bahia | Mal. Floriano Peixoto | 9,35 | Esquina |
| Bahia | Gerânio | 13,80 | Esquina |
| Bahia | Petúnia | 10,80 | Esquina |
| Bahia |  | 14,70 | Nº610 |
| Bahia |  | 11,10 | Nº282 |
| Cinamono | Pitanga | 9,90 | Esquina |
| Cinamono |  | 8,55 | Final da rua |
| Emma Klitzke | Gerânio | 10,75 | Esquina |
| Gustavo Piske |  | 8,65 | Final da rua |
| Heinz Hannich |  | 9,05 | Final da rua |
| Jacatirão | Araponguinhas | 9,75 | Esquina |
| Jacatirão | Jambeiro | 9,10 | Esquina |
| Mal. Floriano Peixoto | Emma Klitzke | 9,35 | Esquina |
| Mal. Floriano Peixoto | Paulo Oss-Emer | 7,85 | Esquina |
| Mal. Floriano Peixoto | Arthur Piske | 8,50 | Esquina |
| Mal. Floriano Peixoto | Gustavo Piske | 8,30 | Esquina |
| Mal. Floriano Peixoto | Sibipiruna | 10,80 | Esquina |
| Mal. Floriano Peixoto | Rudolfo Piske | 10,20 | Esquina |
| Mal. Floriano Peixoto | Alagoas | 9,00 | Esquina |
| Mal. Floriano Peixoto | Paineira | 9,50 | Esquina |
| Mal. Floriano Peixoto | Carnaúba | 9,40 | Esquina |
| Mal. Floriano Peixoto | Araponguinhas | 8,05 | Esquina |
| Mal. Floriano Peixoto | Jambeiro | 8,00 | Esquina |
| Mal. Floriano Peixoto | Heinz Hannich | 9,55 | Esquina |
| Mal. Floriano Peixoto | Karl Siegle | 10,25 | Esquina |
| Mal. Floriano Peixoto | Frederico Borchardt | 11,15 | Esquina |
| Mal. Floriano Peixoto |  | 10,50 | Nº2585 |
| Mal. Floriano Peixoto |  | 8,45 | Nº279 |
| Mal. Floriano Peixoto |  | 9,15 | Sem número |
| Mal. Floriano Peixoto |  | 10,95 | Nº598 |
| Mal. Floriano Peixoto |  | 9,55 | Nº937 |
| Paineira |  | 8,20 | Nº53 |
| Paulo Oss-Emer |  | 9,55 | Final da rua |
| Petúnia |  | 8,70 | Sem número |
| Picuíva | Bahia | 11,55 | Esquina |
| Pitanga |  | 7,80 | Final da rua |
| Rudolfo Piske |  | 10,20 | Nº156 |
| Rudolfo Piske | Picuíva | 10,60 | Esquina |
| Rudolfo Piske | Gerânio | 10,75 | Esquina |
| Rudolfo Piske | Petúnia | 9,75 | Esquina |
| Sergipe | Alagoas | 9,30 | Esquina |
| Sibipiruna | Cinamono | 10,20 | Esquina |
| Sibipiruna |  | 8,35 | Final da rua |

Tabela 6.10 -  Bairro Pomeranos

| COTAS ENCHENTE NO BAIRRO POMERANOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUA | COM A RUA | COTA (m) | OBSERVAÇÃO |
| Benjamin Constant |  | 9,10 | Ponte |
| Corupa |  | 8,60 | Nº33 |
| Guaramirim |  | 7,75 | Metade da via |
| Heinrich Lange |  | 8,60 | Nº91 |
| Jaraguá |  | 9,30 | Nº87 |
| Joinville |  | 10,90 | Nº80 |
| Pomeranos | Mondai | 12,75 | Esquina |
| Pomeranos | Beinjamin Constant | 11,35 | Esquina |
| Pomeranos |  | 10,75 | Nº1251 |
| Pomeranos |  | 11,25 | Nº683 |
| Pomeranos | Enrich Lange | 10,40 | Esquina |
| Pomeranos | Harry Bloedorn | 12,30 | Esquina |
| Pomeranos |  | 11,55 | Nº819 |
| Pomeranos | Guaramirim | 9,75 | Esquina |
| Pomeranos | Corupa | 9,55 | Esquina |
| Pomeranos | Atlanta | 9,60 | Esquina |
| Pomeranos | Taio | 8,75 | Esquina |
| Pomeranos | Pomerode | 9,60 | Esquina |
| Pomeranos |  | 8,15 | Nº310 |
| Pomeranos | Gerhard Spiess | 8,05 | Esquina |
| Pomeranos | Tubarão | 8,30 | Esquina |
| Pomeranos | Jaraguá | 9,40 | Esquina |

Tabela 6.11 -  Bairro Vila Germer

| COTAS ENCHENTE NO BAIRRO VILA GERMER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUA | COM A RUA | COTA (m) | OBSERVAÇÃO |
| Irma Gustmann |  | 14,70 | Lado oposto da casa nº 08 |
| Irma Gustmann |  | 11,85 | Nº178 |
| Quintino Bocaiuva | Av. Ima Gustmann | 17,15 | Esquina |
| Quintino Bocaiuva |  | 16,10 | Nº1015 |

Tabela 6.12 -  Bairro Fritz Loreinz

| COTAS ENCHENTE NO BAIRRO FRITZ LOREINZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUA | COM A RUA | COTA (m) | OBSERVAÇÃO |
| Francisco Kruger |  | 7,65 | Meio da rua |
| Francisco Kruger |  | 7,80 | Nº180 |
| Fritz Loreinz | Osvaldo Cruz | 10,40 | Esquina |
| Fritz Loreinz | Santos Dumont | 8,65 | Esquina |
| Fritz Loreinz |  | 9,50 | Nº1585 |
| Fritz Loreinz | Hermann Bernot | 8,75 | Esquina |
| Fritz Loreinz | Monteiro Lobato | 9,10 | Esquina |
| Fritz Loreinz | Machado de Assis | 7,95 | Sem número |
| Fritz Loreinz | José de alencar | 9,20 | Esquina |
| Fritz Loreinz |  | 7,70 | Nº1673 |
| Fritz Loreinz |  | 10,20 | Nº2429 |
| Fritz Loreinz |  | 6,85 | Nº2925 |
| Fritz Loreinz |  | 8,45 | 20m antes do nº3061 |
| Fritz Loreinz | Kurt Benecke | 9,10 | Esquina |
| Fritz Loreinz |  | 7,25 | Sem número |
| Fritz Loreinz |  | 6,75 | Sem número |
| Fritz Loreinz |  | 7,80 | Sem número |
| Fritz Loreinz |  | 10,60 | Sem número |
| Ingo Gutz |  | 10,75 | meio da rua |
| José de alencar |  | 9,45 | Nº63 |
| José de alencar | Lily Gessner | 10,00 | Esquina |
| Lily Gessner |  | 12,30 | Lado oposto da casa nº63 |
| Machado de Assis |  | 7,45 | Sem número |
| Machado de Assis | Francisco Kruger | 6,95 | Esquina |
| Machado de Assis |  | 9,50 | Nº350 |
| Machado de Assis |  | 9,00 | Nº155 |
| Machado de Assis |  | 9,30 | Início da rua |
| Mauro Augusto Knoch | Fritz Loreinz | 11,20 | Esquina |
| Mauro Augusto Knoch |  | 10,20 | Nº87 |
| Mauro Augusto Knoch |  | 8,45 | Sem número |
| Monteiro Lobato |  | 8,25 | a 200m da entrada da rua |
| Monteiro Lobato |  | 9,75 | Final da rua, frente a Fermar |
| Monteiro Lobato | Francisco Kruger | 8,95 | Esquina |
| Monteiro Lobato |  | 7,90 | Sem número |
| Monteiro Lobato |  | 8,95 | Sem número |
| Monteiro Lobato | Lily Gessner | 8,30 | Esquina |
| Monteiro Lobato |  | 10,05 | Sem número |
| Tancredo Neves |  | 9,30 | Sem número |

- 7. Conclusões e recomendações

Inicialmente havíamos a intenção de realizar um levantamento também das cotas enchente do evento ocorrido em 1992, mas nos deparamos com poucas marcas desta enchente por ela ter ocorrida há muito tempo atrás.  As marcas que havia, em diversos postes, onde foram marcadas após a referida enchente com tinta branca não propiciaram um levantamento com detalhes daquela enchente.  Portanto as cotas enchente levantadas foram baseadas somente na enchente de 2011, estas cotas poderão ter algumas diferenças na medida em que os locais se afastam da régua de controle. Também outra diferença que pode haver é se a enchente maior vier pelo Rio Benedito (enchente de 2011) ou pelo Rio dos Cedros (enchente de 1992). Assim que se no futuro ficar evidenciado que estas diferenças forem muito significativas, neste caso recomendamos colocar uma régua de controle em cada Rio, para ter um controle mais preciso das cotas enchente em cada Rio e na sua região de influência.

A partir deste trabalho população de Timbó poderá saber a cota enchente de sua edificação, assim nas próximas enchentes ela poderá acompanhar as medições do rio Benedito e saber o risco que ela corre no caso de uma enchente eminente.

Recomendamos que no futuro breve seja realizado um trabalho no sentido de desenvolver um método de previsão dos níveis do rio Benedito em Timbó (Estação da ANA), para que a população tenha mais tempo para retirar seus bens móveis das zonas alagáveis e levar para locais seguros das inundações.  Desta forma a população que corre o risco de ser atingida por uma inundação pode diminuir ainda mais seus prejuízos no caso de uma nova enchente. Foram instaladas duas estações telemétricas pelo CEOPS/FURB em novembro/2012, com recursos da SDS, uma em Benedito Novo e outra em Rio dos Cedros. Com estas informações disponíveis em tempo real, dos níveis e da chuva nestes dois locais, além das informações da estação de Timbó, é possível desenvolver um método de previsão de níveis para Timbó com algumas horas de antecedência.

Outra recomendação é que as cotas enchente seja divulgado amplamente para a população de forma que ela tenha conhecimento da cota enchente mais próxima a sua edificação. Esta divulgação pode ser realizada através de um “site” na própria Defeca Civil da Prefeitura, através dos meios de comunicação, em palestras nas associações de bairros ou através de um Plano Individual de Aleta  de Enchentes.